ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стальных стропов.

| № п/п | Наименование данных | Основные данные и требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» |  |
| 2 | Вид услуг | Поставка стальных стропов |  |
| 3 | Требования к участникам конкурентных мероприятий при подаче заявки. | Представить Разрешение на применение или Декларацию о соответствии, согласно «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». |  |
| 4 | Объем поставляемых товаров | Наименование | шт. |
|  |  | Cтроп стальной УСК-1: 12,5/15000, диаметр каната не менее 39,5 мм. | 4 |
|  |  | Cтроп стальной УСК-1: 16/16000, диаметр каната не менее 46 мм. | 4 |
|  |  | Строп стальной ленточный канатный СЛК (плетенка) г/п 12,5т, L-6м, шт. | 34 |
| 5 | Дополнительные требования | 1. Стропы стальные должны быть изготовлены из каната стального без смазки по ГОСТам №№2688-80, 3071-88, 7668-80, в соответствии с РД 10-33-93 «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации». 2. Каждый строп должен быть укомплектован стальной биркой в форме шайбы, наружный диаметр не более 50 мм, толщина не менее 1,5 мм. Бирка должна быть вплетена в зачалку стропа. |  |
| 6 | Обязанность контрагента | Поставка осуществляется путем доставки заказанного Товара по адресу Покупателя г. Новороссийск ул. Портовая, 14. |  |
| 7 | Срок поставки | Не более 20 рабочих дней. |  |
| 8 | Перечень предоставляемых с товаром документов | 1. Паспорта на стропы. 2. Разрешение на применение или Декларацию о соответствии, согласно «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». |  |